ДОДАТОК до договору (Рахунок) _________________________

Прийомопередавач ВЧ захистів з функцією передачі команд «ОРIОН» УПЗА

ТОВ «Корпорація Електропівденьмонтаж», м. Київ, вул. Максима Кривоноса 19а

телефон (044)224-60-77,  факс (044) 224-60-88, Е-mail: kepm@ukr.net

Замовник        __________________________________________________________________

Для заказу «ОРІOН» УПЗА, необхідно заповнити відповідну таблицю (Таблиця 1).

Стовбець 1. «Номінальна смуга частот, кГц».

Стовбець 2. «Функція передачі/прийому команд (Так/Ні)».

Увага! Якщо функція передачі/прийому команд не вибрана (Ні), «ОРІOН» УПЗА не комплектується модулями МВ та МУРС 2.

Стовбець 3. «Кількість команд автоматики що приймаються (4/8/12)».

Увага! Вказується тільки для УПЗА з функцією передачі/прийому команд, в іншому випадку прочерк.

Стовбець 4. «Номінальна напруга живлення (220/110), В (DC)». Обирається один з двох варіантів: 220 В або 110 В. Даний параметр визначається номінальною напругою джерела оперативного струму підстанції, де буде встановлено апарат.

Стовбець 5. «Тип автоконтролю». Вказується тип автоконтролю для правильної роботи апаратури на обох кінцях ПЛ.

Можливі варіанти автоконтролю:

- «УПЗА»;

- «ПВЗ-90М»;

- «ПВЗ-АК(ИВА)»;

- «ПВЗ-АКМ(ИВА)»;

- «АК-80».

Стовбець 6. «Призначений для роботи з ВЧ захистом типа:» - вказується тип ВЧ захисту, з яким буде працювати апарат:

- ДФЗ (електромеханіка);

- ВЧБ (електромеханіка);

- ППЗ (мікроелектроніка);

- Мікропроцесорний термінал (тип).

Стовбець 7. «Місце встановлення (найменування ПС)» - вказується назва підстанції, ТЕЦ і т.п., де буде встановлено апарат.

Стовбець 8. «Назва ПЛ» - вказується назва ПЛ, де буде встановлено апарат.

Стовбець 9.   «Тип УТ-14» - тип А – для роботи в не симетричному каналі «Лінія» - «Земля», тип В – для роботи в симетричному каналі «Лінія» - «Лінія». Прочерк – якщо не використовується.

Таблиця 1. Форма заказу «ОРIОН» УПЗА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна смуга частот, кГц | Функція передачі/прийому команд (Так/Ні)1 | Кількість команд автоматики що приймаються (4/8/12)2 | Номінальна напруга живлення (220/110), В | Тип автоконтролю | Призначений для роботи з ВЧ захистом типу | Місце встановлення обладнання (назва ПС) | Назва ПЛ | Тип УТ-14 |
| Примітки 1. Якщо функція передачі/прийому команд не вибрана (Ні), «ОРІOН» УПЗА не комплектується модулями МВ та МУРС 2 2. Вказується тільки для УПЗА з функцією передачі/прийому команд |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2. Форма заказу ЗІП для «ОРІОН» УПЗА

| Назва модулів | Модуль КП-УПЗА | Модуль УМ-УПЗА | Модуль ЛФ-УПЗА | Модуль МУ-УПЗА | Модуль МВ-УПЗА | Модуль ЛП-УПЗА | Модуль МП-УПЗА | Модуль МУРС-УПЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість замовлених модулів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Відповідальний:

технічний директор

ТОВ «Корпорація Електропівденьмонтаж»                                                                                                       Ситник Ю.А.