|  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПГС ЕНЕРДЖИ" ЄДРПОУ 42040365 07330, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 89 тел. +38(050)-070-70-59; електронна пошта: pgsenergy@ukr.net |
| --- | --- |

термінал ДИФЕРЕНЦІЙНО-ФАЗНОГО захисту «ОРІОН» ДФЗ (ДФЗ-ВЧ)

| Додаток до договору(рахунок) |  |
| --- | --- |
| Замовник |  |

Для замовлення «ОРІOН» ДФЗ, необхідно заповнити відповідну таблицю (Таблиця 1).

Стовпець 1. «Номінальна смуга частот, кГц».

Стовпець 2. «Номінальний вторинний струм (1А/5А), А (AC)». Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 3. «Номінальна вторинна напруга». Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 4. «Номінальна напруга живлення (220/110), В (DC)». Обирається один з двох варіантів: 220 В або 110 В. Даний параметр визначається номінальною напругою джерела оперативного струму підстанції, де буде встановлено апарат. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 5. «Місце встановлення (найменування ПС)» - вказується назва підстанції, ТЕЦ і т.п., де буде встановлено апарат.

Стовпець 6. «Назва ПЛ» - вказується назва ПЛ, де буде встановлено апарат.

Стовпець 7.   «Тип УТ-14» - тип А – узгоджуючий трансформатор для роботи в не симетричному каналі «Лінія» - «Земля»,

тип В – узгоджуючий трансформатор для роботи в симетричному каналі «Лінія» - «Лінія». Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 8. «Порт зв’язку» - вказується тип порту зв’язку («PORT1») з АСК ТП. Вибрати з розкривного списку.

Можливі варіанти:

- RJ45;

- Duplex LC fiber SM (SingleMode);

- Duplex LC fiber MM (MultiMode).

Увага! Порт зв’язку «PORT2» має завжди тип RJ45 і не може бути змінений. Це потрібно враховувати при проектуванні, коли використовуються обидва порти «PORT1», «PORT2» (резервування PRP, HSR).

Таблиця 1 - Форма замовлення «ОРIОН» ДФЗ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна смуга частот, кГц | Номінальний вторинний струм (1А/5А), А | Номінальна вторинна напруга (100), В | Номінальна напруга живлення (220/110), В | Місце встановлення (назва ПС) | Назва ПЛ | Тип УТ-14 | Порт зв’язку: RJ45/Duplex LC fiber SM/ Duplex LC fiber MM |
|  | - | - | - |  |  | - | - |
|  | - | - | - |  |  | - | - |

Таблиця 2 - Форма замовлення ЗІП для «ОРІОН» ДФЗ

| Назва | Модуль КП-ДФЗ | Модуль МУ-ДФЗ | Модуль МЗ-ДФЗ | Модуль МВ-ДФЗ | Модуль МУРС-ДФЗ | Модуль ЛП-ДФЗ | Модуль МЖ-ДФЗ | Модуль ПП-ДФЗ | Модуль ЛФ-ДФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість замовлених модулів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Відповідальний:

Начальник виробничого відділу

ТОВ «ПГС ЕНЕРДЖИ»                                                                                              Хоменко Г.П

ДОДАТОК 1. Особливості при підключенні пристроїв «ОРІОН» до локальної мережі.

Рисунок 1.1 – Підключення до локальної мережі без використання резервування

Рисунок 1.2 – Підключення до локальної мережі з резервуванням типу PRP

Рисунок 1.3 – Підключення до локальної мережі з резервуванням типу HSR

ДОДАТОК 2. Рекомендації по вибору оптичного кабелю і оптичних з’єднувачів.

В «ОРІОН»  використовуються оптичні SFP модулі з довжиною хвилі 1310 нм.

Оптичний порт, дуплексний LC. По замовленню встановлюється мультимодовий (MM) або одномодовий (SM) SFP модуль.

Для мультимодового (MM) варіанту SFP, рекомендується використовувати оптичний кабель 50/125 мкм, з з’єднувачами дуплексний LC (див. рисунок 2.1), поліровка UPC. Максимальна робоча відстань до 2 км.

Для одномодового (SM) варіанту SFP, рекомендується використовувати оптичний кабель 9/125 мкм, з з’єднувачами дуплексний LC (див. рисунок 2.1), поліровка UPC. Максимальна робоча відстань до 15 км.

Рисунок 2.1